附件1

| 采购需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、货物技术参数要求 |  |  |  |
| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 备注 |
| 1 | 整机要求 | 1.所投产品须为国内自主品牌原厂整机，不接受第三方贴牌、渠道组装、OEM 改配、白牌拼装机型。 2.参考品牌：超聚变、联想、H3C。供应商可投上述品牌，也可提供同等或优于本需求全部技术指标的其他国内自主品牌原厂整机。 |  |
| 2 | 规格 | 投标设备高度≤2U |  |
| 3 | CPU | 支持Intel® Xeon® Scalable Processors (TDP up to 270W)系列处理器 |  |
| 4 |  | 主频:≥2.4GHz，≥16核，L3缓存≥24MB |  |
| 5 |  | 配置CPU数量≥2 |  |
| 6 |  | ★CPU要求为原厂配件 |  |
| 7 | 内存 | 内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽 内存槽位 最大支持32个 |  |
| 8 |  | 内存配置容量：≥512GB，单根≥32GB，根数≥16根，频率≥3200Mhz |  |
| 9 |  | ★内存要求为原厂配件 |  |
| 10 | 存储 | 硬盘类型：热插拔SAS/SATA/NVMe硬盘，配置12个3.5寸前置硬盘槽位 |  |
| 11 |  | 配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，支持RAID0,1,5,6,10,50,60 |  |
| 12 |  | 配置超级电容保护 |  |
| 13 |  | 配置≥2块960GB SATA SSD，≥5块1920GB SATA SSD，≥2块3840GB NVMe SSD |  |
| 14 |  | ★硬盘要求为原厂配件 |  |
| 15 | 内置存储 | 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 |  |
| 16 | 网络 | 支持≥2个OCP3.0接口 |  |
| 17 |  | 配置1个双端口GE电口OCP网卡 |  |
| 18 |  | 配置1个双端口25G光口OCP网卡，满配光模块 |  |
| 19 | I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：≥14个 |  |
| 20 |  | GPU扩展能力：≥4个双宽GPU |  |
| 21 |  | GPU扩展能力：≥11个单宽GPU |  |
| 22 | GPU | 配置≥2块 RTX 6000 Ada Generation 48G GPU卡 |  |
| 23 | 端口数量 | 支持≥5个USB3.0接口 |  |
| 24 |  | VGA端口数量≥2，且两个VGA能够同时处于活动状态 |  |
| 25 |  | 支持Type-C IBMC直连端口 |  |
| 26 | 集成显卡 | 显存≥32 MB，提供官网证明材料 |  |
| 27 | 电源 | 满配冗余热插拔电源 |  |
| 28 |  | 单电源额定功率≥2000W |  |
| 29 | 风扇 | ≥4个 |  |
| 30 |  | 满配冗余风扇,支持单风扇失效，提供官网证明材料 |  |
| 31 | BIOS | 支持中文BIOS界面，提供官网链接及对应官网中文界面截图 |  |
| 32 |  | 投标产品支持支持图形化界面，支持鼠标操作。需提供证明材料 |  |
| 33 | PDU电源分配单元 | ≥1个 |  |
| 34 |  | 支持16A输入，配置8位万用孔输出，电源线长度≥3m，具备防雷保护功能 |  |
| 35 | 故障诊断 | 支持内存故障隔离功能 |  |
| 36 |  | 支持黑匣子功能 |  |
| 37 | ★实施服务 | 提供现场安装实施服务，预装Linux、NVIDIA驱动、CUDA、Docker、容器工具，提供48-72小时联合压力测试 |  |
| 38 | ★原厂授权 | 提供原厂授权函 |  |
| 39 | ★维保服务 | 提供≥3年原厂质保 |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |
| 1 | 质量保证 | 1. 产品技术规范须符合《信息技术整机柜服务器通用规范》（GB/T 46979-2025）、《计算机通用规范第3部分：服务器》（GB/T 9813.3-2017）等国家及行业现行有效技术、安全、能效标准，满足国家信息产业及网络安全相关规定，各项性能、参数指标合规达标。 2.供应商应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向采购人提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。 |  |
| 2 | 权利保证 | 1.供应商应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。 2.供应商保证所交付的货物的所有权完全属于供应商且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。 |  |
| 3 | 交付 | 1.交付时间:自确定采购之日起20日内交付并安装调试完毕。 2.交付地点:广西桂林市五里店路9号出版大厦（采购人指定地点）。 3.成交供应商需将以下资料随货交付： ① 质量检验证书、产品合格证； ② 设备的使用说明书、技术参数等技术资料； ③ 随机配件和工具； ④ 其它相关的随货资料。 |  |
| 4 | 付款方式 | 货物安装完毕、验收通过，且采购人收到足额有效的合规增值税发票之日起 20 个工作日内，支付全部合同价款。 |  |
| 5 | 调试与验收 | 1.成交供应商交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据。 2.成交供应商负责在采购人指定地点进行安装调试，确保服务器网络、存储、虚拟化、远程管理功能全部正常，业务环境无卡顿、死机、报错。 3.货物安装调试完成后，采购人在五个工作日内依据采购文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。 4.成交供应商所供货物、配件等必须为全新正品，质量达到报价文件承诺的标准，否则采购人有权拒绝接收货物并要求赔偿。 |  |
| 6 | 售后服务 | 1.成交供应商负责对采购人进行设备使用、维护保养等技术、方法和相关事项的指导和培训。 2.按照国家有关产品“三包”规则执行“三包”，免费保修期≥3年（自最终验收合格之日起计算）。保修期内因产品质量问题导致的损坏，成交供应商负责免费维修或更换。 3.在设备质保期内，设备出现故障，成交供应商提供24*7全天候电话服务，电话服务无法解决故障问题的，成交供应商应在 24 小时内到采购人现场予以维修处理或提供技术支持，对非人为造成的各种零件损坏，应及时免费更换。 4.成交供应商对售出的设备实行终身免费服务，质保期后，如出现零配件损坏，只收取零配件等成本费用。 5.质保期内，如成交供应商未能按规定时间派员到场维修的，采购人有权委托第三方维修，由此产生的费用由成交供应商负责承担，采购人予以垫付的，成交供应商应当在收到采购人通知之日起 3 日内无条件偿还采购人垫付的维修费用。 6.质保期内，成交供应商逾期 3 日到场处理质量问题或到场后7日内无法解决所发生的质量问题的，采购人有权对部分或全部货物做出退货、换货处理， 由此产生的全部费用（包括但不限于包装、运费以及卸装费等）由成交供应商承担。 |  |
| 7 | 其他要求 | 1.1.本项目不允许转包或分包。 2.报价已包含本次采购的所有费用，包括但不限于：货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、调试、培训、保险费用、税金、技术支持、售后服务等所有费用。 3.本项目预算金额为人民币：肆拾万元整（￥400,000.00），响应报价超过预算金额的，响应文件按无效处理。 4.档次参考品牌：超聚变、联想、H3C。供应商可投上述任一品牌；也可投其他国内自主品牌原厂服务器，所投产品全部技术指标、原厂质保、服务能力须不低于本需求及参考品牌水平，投标时需附原厂规格白皮书、全国售后网点清单供评审核验。 5、本表中参考品牌型号及技术参数、性能及配置不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能及配置同时填写投标报价表和技术规格偏离表。 |  |

附件2

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、明细清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 品牌/型号 | 单价 | 响应报价 （数量×单价） | 备注 |
| 合计：大写： （小写￥ ），开具发票： （增值税专用发票，税率： %； 普票） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报价已包含本次采购的所有费用，包括但不限于：货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、系统布署、调试、培训、税金、技术支持、售后服务等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货期： | （请结合采购需求并根据自身情况填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票： | 增值税专用发票，税率： %； 普票。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

附件3

| 需求响应表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、货物数量、技术参数 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 响应情况 | 偏离情况说明 |
| 1 | 整机要求 | 1.所投产品须为国内自主品牌原厂整机，不接受第三方贴牌、渠道组装、OEM 改配、白牌拼装机型。 2.参考品牌：超聚变、联想、H3C。供应商可投上述品牌，也可提供同等或优于本需求全部技术指标的其他国内自主品牌原厂整机。 |  |  |
| 2 | 规格 | 投标设备高度≤2U |  |  |
| 3 | CPU | 支持Intel® Xeon® Scalable Processors (TDP up to 270W)系列处理器 |  |  |
| 4 |  | 主频:≥2.4GHz，≥16核，L3缓存≥24MB |  |  |
| 5 |  | 配置CPU数量≥2 |  |  |
| 6 |  | ★CPU要求为原厂配件 |  |  |
| 7 | 内存 | 内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽 内存槽位 最大支持32个 |  |  |
| 8 |  | 内存配置容量：≥512GB，单根≥32GB，根数≥16根，频率≥3200Mhz |  |  |
| 9 |  | ★内存要求为原厂配件 |  |  |
| 10 | 存储 | 硬盘类型：热插拔SAS/SATA/NVMe硬盘，配置12个3.5寸前置硬盘槽位 |  |  |
| 11 |  | 配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，支持RAID0,1,5,6,10,50,60 |  |  |
| 12 |  | 配置超级电容保护 |  |  |
| 13 |  | 配置≥2块960GB SATA SSD，≥5块1920GB SATA SSD，≥2块3840GB NVMe SSD |  |  |
| 14 |  | ★硬盘要求为原厂配件 |  |  |
| 15 | 内置存储 | 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 |  |  |
| 16 | 网络 | 支持≥2个OCP3.0接口 |  |  |
| 17 |  | 配置1个双端口GE电口OCP网卡 |  |  |
| 18 |  | 配置1个双端口25G光口OCP网卡，满配光模块 |  |  |
| 19 | I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：≥14个 |  |  |
| 20 |  | GPU扩展能力：≥4个双宽GPU |  |  |
| 21 |  | GPU扩展能力：≥11个单宽GPU |  |  |
| 22 | GPU | 配置≥2块 RTX 6000 Ada Generation 48G GPU卡 |  |  |
| 23 | 端口数量 | 支持≥5个USB3.0接口 |  |  |
| 24 |  | VGA端口数量≥2，且两个VGA能够同时处于活动状态 |  |  |
| 25 |  | 支持Type-C IBMC直连端口 |  |  |
| 26 | 集成显卡 | 显存≥32 MB，提供官网证明材料 |  |  |
| 27 | 电源 | 满配冗余热插拔电源 |  |  |
| 28 |  | 单电源额定功率≥2000W |  |  |
| 29 | 风扇 | ≥4个 |  |  |
| 30 |  | 满配冗余风扇,支持单风扇失效，提供官网证明材料 |  |  |
| 31 | BIOS | 支持中文BIOS界面，提供官网链接及对应官网中文界面截图 |  |  |
| 32 |  | 投标产品支持支持图形化界面，支持鼠标操作。需提供证明材料 |  |  |
| 33 | PDU电源分配单元 | ≥1个 |  |  |
| 34 |  | 支持16A输入，配置8位万用孔输出，电源线长度≥3m，具备防雷保护功能 |  |  |
| 35 | 故障诊断 | 支持内存故障隔离功能 |  |  |
| 36 |  | 支持黑匣子功能 |  |  |
| 37 | ★实施服务 | 提供现场安装实施服务，预装Linux、NVIDIA驱动、CUDA、Docker、容器工具，提供48-72小时联合压力测试 |  |  |
| 38 | ★原厂授权 | 提供原厂授权函 |  |  |
| 39 | ★维保服务 | 提供≥3年原厂质保 |  |  |
| 序号 | 商务要求 |  | 响应情况 | 偏离情况说明 |
| 1 | 质量保证 | 1. 产品技术规范须符合《信息技术整机柜服务器通用规范》（GB/T 46979-2025）、《计算机通用规范 第3部分：服务器》（GB/T 9813.3-2017）等国家及行业现行有效技术、安全、能效标准，满足国家信息产业及网络安全相关规定，各项性能、参数指标合规达标。 2.供应商应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向采购人提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。 |  |  |
| 2 | 权利保证 | 1.供应商应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。 2.供应商保证所交付的货物的所有权完全属于供应商且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。 |  |  |
| 3 | 交付 | 1.交付时间:自确定采购之日起20日内交付并安装调试完毕。 2.交付地点:广西桂林市五里店路9号出版大厦（采购人指定地点）。 3.成交供应商需将以下资料随货交付： ① 质量检验证书、产品合格证； ② 设备的使用说明书、技术参数等技术资料； ③ 随机配件和工具； ④ 其它相关的随货资料。 |  |  |
| 4 | 付款方式 | 货物安装完毕、验收通过，且采购人收到足额有效的合规增值税发票之日起20个工作日内，支付全部合同价款。 |  |  |
| 5 | 调试与验收 | 1.成交供应商交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据。 2.成交供应商负责在采购人指定地点进行安装调试，确保服务器网络、存储、虚拟化、远程管理功能全部正常，业务环境无卡顿、死机、报错。 3.货物安装调试完成后，采购人在五个工作日内依据采购文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。 4.成交供应商所供货物、配件等必须为全新正品，质量达到报价文件承诺的标准，否则采购人有权拒绝接收货物并要求赔偿。 |  |  |
| 6 | 售后服务 | 1.成交供应商负责对采购人进行设备使用、维护保养等技术、方法和相关事项的指导和培训。 2.按照国家有关产品“三包”规则执行“三包”，免费保修期≥3年（自最终验收合格之日起计算）。保修期内因产品质量问题导致的损坏，成交供应商负责免费维修或更换。 3.在设备质保期内，设备出现故障，成交供应商提供24*7全天候电话服务，电话服务无法解决故障问题的，成交供应商应在 24 小时内到采购人现场予以维修处理或提供技术支持，对非人为造成的各种零件损坏，应及时免费更换。 4.成交供应商对售出的设备实行终身免费服务，质保期后，如出现零配件损坏，只收取零配件等成本费用。 5.质保期内，如成交供应商未能按规定时间派员到场维修的，采购人有权委托第三方维修，由此产生的费用由成交供应商负责承担，采购人予以垫付的，成交供应商应当在收到采购人通知之日起 3 日内无条件偿还采购人垫付的维修费用。 6.质保期内，成交供应商逾期 3 日到场处理质量问题或到场后7日内无法解决所发生的质量问题的，采购人有权对部分或全部货物做出退货、换货处理， 由此产生的全部费用（包括但不限于包装、运费以及卸装费等）由成交供应商承担。 |  |  |
| 7 | 其他要求 | 1.1.本项目不允许转包或分包。 2.报价已包含本次采购的所有费用，包括但不限于：货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、调试、培训、保险费用、税金、技术支持、售后服务等所有费用。 3.本项目预算金额为人民币：肆拾万元整（￥400,000.00），响应报价超过预算金额的，响应文件按无效处理。 4.档次参考品牌：超聚变、联想、H3C。供应商可投上述任一品牌；也可投其他国内自主品牌原厂服务器，所投产品全部技术指标、原厂质保、服务能力须不低于本需求及参考品牌水平，投标时需附原厂规格白皮书、全国售后网点清单供评审核验。 5、本表中参考品牌型号及技术参数、性能及配置不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能及配置同时填写投标报价表和技术规格偏离表。 |  |  |

说明：

1.供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求在“偏离情况说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

2.响应函中要求提供的材料请作为本响应函的附件自行提供。

供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

日期：

附件4

报价响应函

（招标人名称）：

经对贵单位	             项目采购文件进行详细审阅和研究， 现决定参加投标。

据此函，我方承诺如下：

- 1.按采购文件项目需求：响应总报价为人民币（大写）          （￥      元）。

2.我方承诺已具备采购文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.响应文件有效期为自响应文件递交截止时间之日起90天。

5.如我方中标：

- （1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

- （2）我方承诺将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同责任与义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

- 6.我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

- 7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

- 供应商名称： （公章）

法定代表人/负责人（签字或盖章） ：

日期：

附件5

参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

及有关信用信息的书面声明

声 明

我                     （公司）郑重声明，在参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单，完全符合本次采购投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

附件：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无重大违法记录的网上查询结果截图

供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

日期：